Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gerwazego w Gdańsku”

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlano montażowych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gerwazego w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Budowę kanalizacji sanitarnej DN200 mm bezwykopowo metodą przecisku hydraulicznego z rur kamionkowych glazurowanych 120kN/m łączonych na mufę ze stali nierdzewnej na odcinkach Si-S4 o łącznej długości 90,7m.

- Budowę studni rewizyjnych betonowych DN 1000 klasy B-40 wg. PN-EN 1917 przykrytych płytą żelbetową z otworem o średnicy 600 mm oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 wg PN-H-74051-02, właz powinien posiadać logo miasta Gdańska zgodnie z zarządzeniem nr 13/2007 z dn. 04.12.2007r. Zarządu GIWK Sp. z o.o.,  w ilości, sztuk 4.

- Przebudowa istniejącego przykanalika do wpustu kanalizacji deszczowej wykonany z rur PVC litych DN200 mm SN8, długości 11,3m

- Wykonanie 2 szt.  przykanalików sanitarnych w wykopie otwartym, z rur PVC litych DN160mm SN8, o łącznej długości 4,6m

- Budowę studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego DN 425, komin z rury karbowanej SN4 z włazem typu ciężkiego D400, w ilości 2 szt.

- Przywrócenia do stanu pierwotnego i odtworzenia terenu po wykonywanych robotach.

Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową i STWiORB wykonaną przez Przedsiębiorstwo Techniczne „KORTOTAL” w Gdańsku, opracowaną w 2016 r:

- Projekt budowlany – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gerwazego w Gdańsku

- Projekt wykonawczy zamienny – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gerwazego w Gdańsku

- Projekt branży drogowej – odtworzenie nawierzchni drogowych

- Projekt wykonawczy branży drogowej – organizacja ruchu drogowego na czas budowy.

- Przedmiar robót wielobranżowy.

Oraz

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne.

2. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr WUAiOZ-I-6743.290-1.2016.5-AB.63200 z dn. 25.03.2016 r.

Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Materiały i urządzenia takie można zastąpić materiałami lub urządzeniami równoważnymi innych producentów.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczące wymagań dla przedmiotu zamówienia, przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia mogą być zastąpione przez rozwiązania równoważne opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

Niżej wymienione obowiązki Wykonawcy należy odczytywać łącznie z obowiązkami wymienionymi w treści Umowy, do której niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia został dołączony.

- Wykonawca zobowiązany będzie do m.in.:

- wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji

- uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, chodnika lub terenu zielonego oraz wniesieniem z tego tytułu stosownych opłat (Inwestor posiada zgody zezwalające na prowadzenie robót w pasach drogowych),

- zabezpieczenia ciągłego odbioru ścieków przepływających kanałem i uwzględnienia tych kosztów w ofercie.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie trudności wynikające z usytuowania budowy, odpowiadając za wszystkie szkody wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez niego i zatrudnionych przez niego pracowników lub pracowników jego podwykonawców przepisów lub obowiązujących regulaminów.

- Prace stanowiące przedmiot umowy podlegają odbiorowi przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o.

- Obowiązki Wykonawcy dotyczące kwestii terenowo- prawnych

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania uwarunkowań wskazanych w dokumentacji projektowej oraz niniejszym OPZ. Tabelaryczne zestawienie uwarunkowań prawa do terenu stanowi załącznik nr I.1 do niniejszego OPZ.

- Jeżeli z uwarunkowań szczegółowych stanowiących załącznik do niniejszego OPZ wynika mniejszy zakres obowiązków niż z zapisów niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami   niniejszego rozdziału.

- Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z uzgodnieniami przyznającymi tytuł prawny do nieruchomości, a także z załącznikami graficznymi, jeżeli takowe są elementem uzgodnienia prawa do terenu.

- Wykonawca jest zobowiązany do  powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie planowanego rozpoczęcia robót.

- Zamawiający wymaga, aby powiadomienie, o którym mowa powyżej, nastąpiło na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, chyba że z uzgodnienia wynika inaczej.

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nieruchomości stanowiące Teren budowy nie są zajmowane przez jakichkolwiek użytkowników w zakresie niewynikającym z otrzymanych tytułów prawnych do nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość jest oddana w użytkowanie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzgodni termin i czas zajęcia terenu na własny koszt

- Zamawiający wymaga, aby wejście Wykonawcy na teren nieruchomości stanowiącej Teren Budowy   odbyło się na podstawie Protokołu z fizycznego zajęcia działki podpisanego przez osobę umocowaną przez  Wykonawcę oraz osobę uprawnioną do władania nieruchomością (właściciela/użytkownika wieczystego /administratora /zarządcę terenu) .

Wykonawca sporządzi spis z natury części nieruchomości zajętej pod inwestycję (Teren budowy) oraz wykona dokumentację fotograficzną. Spis z natury powinien być elementem Protokołu z fizycznego zajęcia działki, o którym mowa w pkt. 5. Dokumentacja fotograficzna powinna być sporządzona odrębnie dla każdej nieruchomości objętej pracami  oraz  naniesiona na nośnik CD z oznaczeniem, której nieruchomości dotyczy każde zdjęcie. Dokumentację fotograficzną należy wydrukować w kolorze i załączyć do  w/w protokołu.

Protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, zostanie  przekazany  Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów przy zgłoszeniu odbioru robót. Wzór protokołu z fizycznego zajęcia działki stanowi załącznik nr I.2 do niniejszego OPZ. W przypadku gdy podmioty instytucjonalne z którymi Wykonawca będzie musiał podpisać protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak własny.

- Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, część nieruchomości oraz  jej elementy składowe nie będące Terenem budowy a przylegającym do Terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej na czas trwania robót budowlanych. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” – Dz.U. z 2015r. poz. 520, Art. 48, ust.1. pkt.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie w jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty graniczne wchodzące w skład Terenu budowy oraz terenów przyległych w przypadku ich wykorzystywania przez Wykonawcę na czas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca wytyczy przebieg infrastruktury z uwzględnieniem obowiązujących granic działek.

- Obowiązki Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robót

- Wykonawca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na załączniki graficzne do uzgodnień, przyznających tytuł prawny do nieruchomości, wskazujące tzw. Teren budowy.  Zajęcie powierzchni większej niż określona w załącznikach graficznych, o których mowa powyżej, będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy robót budowlanych. Jeżeli z załącznika nie wynika powierzchnia do prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest zająć teren niezbędny do wykonania robót na danej nieruchomości.

- Wykonawca dokona wszelkich formalności i opłat z właścicielami/użytkownikami wieczystymi/zarządcami terenu z tytułu czasowego zajęcia Terenu budowy. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na własny koszt.

- Wytyczenie i budowa infrastruktury winny być wykonywane z uwzględnieniem obowiązujących granic działek. Niezależnie od dokładności pomiaru geodezyjnego niedopuszczalne jest przekroczenie linii granicznej przy zmianie lokalizacji infrastruktury.

- W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w lokalizacji obiektów w stosunku do projektu budowlanego i pierwotnych uzgodnień Wykonawca uzgodni z właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą terenu przedmiotową zmianę. Uzgodnienie zmiany lokalizacji nastąpi w Protokole z fizycznego zajęcia, zaś ostateczna akceptacja lokalizacji nastąpi w Protokole zwrotnego przekazania.  Do Protokołu, o którym mowa powyżej musi zostać dołączony załącznik/szkic sytuacyjny wskazujący zmianę lokalizacji, która nastąpiła. Dodatkowe warunki nałożone przez właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców obciążają Wykonawcę. Powyższe uzgodnienia nie będą  jednak stanowić zatwierdzenia przedmiotowej zamiany przez Zamawiającego, w tym zakresie Wykonawca winien postępować zgodnie z Umową.

- W przypadku wystąpienia istotnych zmian w lokalizacji obiektów powstałych w wyniku działań Wykonawcy, Wykonawca winien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt pozyskania prawa do terenu pokrywa Wykonawca. Wzór Umowy regulującej  prawo do dysponowania terenem oraz  wzór Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej  stanowią kolejno załącznik nr I.4 i I.5. do niniejszego OPZ. W przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał uzgodnić prawo do terenu, posiadają  własny wzór uzgodnienia, Zamawiający uzna taki wzór  jak własny. Ponadto zajęcie nieruchomości oraz wyjście z terenu nastąpi na podstawie stosownych Protokołów, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego OPZ tj. Protokół z fizycznego zajęcia oraz Protokół zwrotnego przekazania. W przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał podpisać protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak własny.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi bądź odtworzy uszkodzoną własność. W przypadku braku możliwości naprawienia bądź odtworzenia uszkodzonej własności  Wykonawca zapłaci odszkodowanie zgodnie z zasadami opisanymi w podrozdziale Odszkodowania.

- Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót:

- Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do należytego stanu i porządku nieruchomości po wykonanych robotach.

- Zamawiający wymaga, aby wyjście Wykonawcy z  nieruchomości po zakończeniu na nich robót budowlanych i potwierdzenie uporządkowania  terenu,  nastąpiło    na podstawie Protokołu zwrotnego przekazania. W protokole musi zostać zawarte oświadczenie, że właściciel/ użytkownik   wieczysty/zarządca/administrator  terenu nie wnosi  żadnych roszczeń co do odtworzenia terenu oraz akceptuje lokalizację wykonanej na jego nieruchomości infrastruktury. Wzór protokołu o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr I.3 do niniejszego OPZ. W przypadku gdy podmioty instytucjonalne posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak własny.

- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną stanu Terenu Budowy po zakończeniu robót i przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu odbioru robót. Dokumentacja fotograficzna powinna być sporządzona odrębnie dla każdej nieruchomości objętej pracami i stanowić załącznik do Protokołu zwrotnego przekazania. Dokumentacja fotograficzna powinna także zostać naniesiona na nośnik CD z oznaczeniem,  której nieruchomości dotyczy każde zdjęcie i wydrukowana w kolorze.

- W przypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą/ tzn. po co najmniej 2-krotnej nieskutecznej próbie doręczenia korespondencji (potwierdzony zwrot korespondencji przez Pocztę Polską) lub w przypadku nie uzasadnionej odmowy zwrotnego odbioru terenu, wykonawca winien zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiór odtworzenia nawierzchni oraz zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez osobę umocowaną przez  Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru( tzw. ODBIÓR KOMISYJNY)

- Wykonawca sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający dokona analizy dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia na podstawie w/w analizy, iż lokalizacja infrastruktury  objętej  zadaniem nastąpiła na terenie nie stanowiącym Terenu budowy, Wykonawca poniesie odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie roszczenia m.in. koszty administracyjne, w tym kary nałożone na GIWK Sp. z o.o. wynikające z powyższej wady, a także Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania prawa do terenu na swój koszt dla ww. infrastruktury.

Do obowiązków Wykonawcy przy zgłoszeniu odbioru robót należy  przygotowanie niżej wymienionych  dokumentów  w zakresie terenowo – prawnym.

- Protokół z fizycznego zajęcia działki wraz ze spisem z natury i dokumentacją fotograficzną   (wraz z płytą CD);

- protokoły przekazania i odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi wraz z dokumentacją fotograficzną (wersja papierowa + wersja elektroniczna);

- protokół zwrotnego przekazania terenu wraz z dokumentacją fotograficzną, świadczące o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego lub zgodnego z dokumentacją i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzające wypłatę odszkodowań;.

- Umowy regulujące prawo do dysponowania nieruchomością Uchwały Wspólnot oraz inne dokumenty potwierdzające regulację wybudowanej infrastruktury, jeżeli takowe zostały zawarte .

6. ODSZKODOWANIA

- Wszystkie sprawy związane z:

- wejściem na tereny prywatne,

- likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej umowy,

- likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe utrzymywanie przekazanego terenu budowy,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń i innych elementów nieruchomości,

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych robót,

rozwiąże Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia robót, w związku z czym Wykonawca w każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy osoby trzecie poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, będzie on zobowiązany do ich naprawienia lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

- Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. spis z natury i dokumentacja fotograficzna sporządzone przez Wykonawcę sprzed daty zajęcia nieruchomości, protokół szkód sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego do spraw wyceny, jednakże kwota należnego odszkodowania nie będzie limitowana wyceną biegłego. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, Wykonawca zawarł z właścicielem nieruchomości umowę, w której zagwarantuje się, iż zapłata odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej szkody. Do Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty odszkodowania.

Informacje dodatkowe:

- Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych i dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Materiały i urządzenia takie można zastąpić materiałami lub urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem zastosowania się do uwagi z pierwszej części OPZ.

- Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczące wymagań dla przedmiotu zamówienia, przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia mogą być zastąpione przez rozwiązania równoważne opisywane w  normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

Załączniki:

- Wzory załączników dotyczących spraw terenowo- prawnych

- Tabelaryczny wykaz uzgodnień prawa do terenu wraz z uwarunkowaniami odtworzenia terenów - zestawienie działek stanowiących teren budowy w myśl art. 3 pkt 10) Ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem przestrzeni zajmowanej przez urządzenia zaplecza budowy

- Protokół z fizycznego zajęcia działki

- Protokół zwrotnego przekazania

- Umowa na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane- wzór

- Uchwała wspólnoty mieszkaniowej- wzór

- Dokumenty realizacji budowy:

- Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń

Załącznik I.1

Tabelaryczny wykaz uzgodnień prawa do terenu wraz

z uwarunkowaniami odtworzenia terenów - zestawienie działek stanowiących teren budowy w myśl art. 3 pkt 10) Ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem przestrzeni zajmowanej przez urządzenia zaplecza budowy:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

| Lp. | Obręb | Nr działki | Właściciel / użytkownik wieczysty zgodnie z KW | Prawo do terenu | Uwarunkowania terenowo - prawne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 670 | 168/10 | Skarb Państwa gospodarowanie zasobem nieruchomości: Prezydent M. Gdańska | Decyzja Prez. M. Gdańska nr ZDiZ-ZD-6320-41(2)-2016-KZ-46 z dn. 18.01.2016 | Należy postępować zgodnie z treścią udzielonych zgód i uzgodnień: 1) zgodnie z treścią decyzji ZDiZ 2) przed zajęciem należy sprawdzić teren z uwagi na nw. warunki wskazane w zgodzie Gminy: • uzgodnić warunki zajęcia terenu z prawnymi użytkownikami i oszacować szkody związane z zajęciem terenu celem wypłacenia odszkodowania prawnym użytkownikom terenu, • uzgodnić z ZDiZ warunki prowadzonych prac oraz ewentualnego składowania drewna, • po zakończeniu prac teren należy uporządkować. |
| 2 | 670 | 168/11 | Gmina Miasta Gdańska Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk | Decyzja Prez. M. Gdańska nr ZDiZ-ZD-6320-41(2)-2016-KZ-46 z dn. 18.01.2016 | Jw. |
| 3 | 670 | 231/5 | Gmina Miasta Gdańska Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk | Decyzja Prez. M. Gdańska nr ZDiZ-ZD-6320-41(2)-2016-KZ-46 z dn. 18.01.2016 | Jw. |
| 4 | 670 | 231/6 | Skarb Państwa gospodarowanie zasobem nieruchomości: Prezydent M. Gdańska | Decyzja Prez. M. Gdańska nr ZDiZ-ZD-6320-41(2)-2016-KZ-46 z dn. 18.01.2016 | Jw. |
| 5 | 670 | 151 | Osoba fizyczna | Umowa z dn. 21.03.2016 | 1) Powiadomić Właściciela o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenie prac na działce. 2) Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów o których mowa w niniejszym OPZ. 3) Do protokołów należy załączyć dokumentację fotograficzną o której mowa w niniejszym OPZ. 4) Po zakończonych robotach teren doprowadzić do należytego stanu i porządku. |
| 6 | 670 | 149/2 | Osoby fizyczne | Umowa z dn. 13.08.2015 | Jw. |

Załącznik I.2

Gdańsk, dnia ……………………

PROTOKÓŁ z  FIZYCZNEGO ZAJĘCIA DZIAŁKI

ZADANIE: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gerwazego w Gdańsku”

NIERUCHOMOŚĆ: (ulica, nr porządkowy):   …………………………………………………………………………

obręb: ............................			nr działki: .................................................

  - Z dniem ………………..Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca przekazuje  Wykonawcy część nieruchomości celem budowy ……………………………………………………………………………………………………..

  - Jednocześnie Strony oświadczają, że na części nieruchomości objętej zakresem prac budowlanych:

- znajdują się  / nie znajdują*) się  widoczne znaki  graniczne

(niepotrzebne skreślić)

- znajdują się widoczne elementy nieruchomości …………………………………………,………………………………..….…

(wymienić  elementy – np. ogrodzenie wymagające demontażu, nasadzenia – trawa, krzewy )

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  - Wykonawca będzie prowadził prace z uwzględnieniem następujących warunków :

- Użytkowany teren Wykonawca będzie wykorzystała zgodnie z celem określonym w punkcie 1niniejzego Protokołu

- Wykonawca będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie działki

Wykonawca              	Właściciel/ Użytkownik wieczysty/
Zarządca/ terenu

…………………………..                 		…………………………………..

Podpisy muszą być złożone czytelnie przez właścicieli/zarządców; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie będącej właścicielem niezbędne jest dołączenie upoważnienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz właściciela. W przypadku gdy nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości a zmiana ta nie została  ujawniona  w księdze wieczystej, niezbędne jest uzyskanie również oświadczenia aktualnego właściciela o podstawie prawnej nabycia (np. postępowanie spadkowe) *) nie potrzebne skreślić

Załącznik I.3

Gdańsk, dnia ……………………

PROTOKÓŁ ZWROTNEGO PRZEKAZANIA

ZADANIE: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gerwazego w Gdańsku”

NIERUCHOMOŚĆ: (ulica, nr porządkowy):   ..........................................................................................................
obręb: ...................     nr działki:    .........................................................

Z dniem ……………………………………….…………  Wykonawca przekazuje  zwrotnie  Właścicielowi/Użytkownikowi wieczystemu/zarządcy  część nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych.

Właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca*):

Pan/Pani ………………………………………….………………………………………………………………..

Pan/Pani ………………………………………….………………………………………………………………..

Oświadcza, że:

- akceptuje lokalizację ……………………..…………………………..……………..

(wskazać wybudowaną infrastrukturę)

- nie wnosi uwag  do  odtworzenia terenu

Wykonawca 				         			Właściciel

/użytkownik wieczysty/

zarządca/  terenu

…………………………….					……………………………………

Podpisy muszą być złożone czytelnie przez właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców/ użytkowników  terenu ; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie będącej właścicielem niezbędne jest dołączenie upoważnienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz właściciela. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości a zmiana ta nie została  ujawniona  w księdze wieczystej, niezbędne jest uzyskanie również oświadczenia aktualnego właściciela o podstawie prawnej nabycia (np. postępowanie spadkowe)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik I.4

UMOWA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

zawarta dnia………………………………………..w ………………………………..………pomiędzy:

Wykonawcą robót budowlanych  reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

działającym w imieniu i na rzecz Inwestora -Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201, (KRS 216612, NIP 583-287-03-69), dalej jako Inwestor w ramach zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

a

Właścicielem (użytkownikiem wieczystym)1) działki nr …………w obrębie…….. położonej  w Gdańsku przy ul ……………………………………………………………………….…………

- Pan/Pani………………………………………………………………….…………………………..…….

zam. w …………………………………………………………………………………………………………

- Pan/Pani………………………………………………………………….…………………………..…….

zam. w …………………………………………………………………………………………………………

Dalej łącznie, jako Właściciel. Tożsamość Właściciela/Użytkownika wieczystego została zweryfikowana przez okazanie dowodu osobistego/ innego dokumentu tożsamości*.

PRZEDMIOT UMOWY

- Po wspólnej wizji lokalnej terenu i omówieniu przez Wykonawcę robót budowlanych rozwiązań projektowych dokonano uzgodnień projektowanej  infrastruktury na nieruchomości stanowiącej działkę  nr ………………… w obrębie …..………………(dalej jako Działka) , w następującym zakresie:

- Przyłącze  wodociągowe  ze studzienką2) …………………….………………….…….,

- Przyłącze  kanalizacji sanitarnej ze studzienką…………………………………….,

- Sieć wodociągowa ……………………………………………………………………………………

(wskazać przekrój i elementy dodatkowe na sieci- np. studnia, hydrant)

- Sieć kanalizacji sanitarnej …………………………………………………………………………

(wskazać przekrój i elementy dodatkowe na sieci- np. studnia,)

- Inne elementy projektu ……………………………………………..……………….……………

- Likwidacja……………………………………………..…………………………………….……………

(rodzaj  likwidowanego obiektu, sposób likwidacji )

zwane dalej Urządzeniami.

- Zakres Urządzeń przedstawiony został na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

- Właściciel oświadcza, iż:

- wyraża zgodę na nieodpłatne zajęcie przez Inwestora terenu Działki na cele budowlane zgodnie z powyższym zakresem,

- wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie  trwałe posadowienie Urządzeń oraz późniejszy nieodpłatny do nich dostęp w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności modernizacji, konserwacji oraz nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu posadowienia Urządzeń. Każdorazowe wejście na teren będzie uprzednio zgłaszane Właścicielowi, za wyjątkiem sytuacji nagłych wymagających zapobieżenia powstaniu znacznej szkody

- wyraża zgodę na realizację robót wg przedstawionego projektu,

- posiada wyłączne prawo do dysponowania Działką / posiada prawo do dysponowania Działką w imieniu swoim i wszystkich Współwłaścicieli. 3)

- Wyrażone  w pkt. 3 zgody  udzielone zostają Inwestorowi, eksploatatorowi Urządzeń   oraz działającym na rzecz Inwestora wykonawcom. Ponadto przedmiotowe zgody zachowują swoją ważność  w przypadku zmiany Inwestora.

- Inwestor oświadcza, iż po zakończeniu prac objętych niniejszą umowa teren zostanie doprowadzony do należytego stanu i porządku.

- Urządzenia  będące przedmiotem niniejszej  Umowy po wybudowaniu stanowią własność Inwestora.

- W przypadku przeniesienia prawa własności/ użytkowania wieczystego  Działki Właściciel zobowiązuje się poinformować Nabywcę o treści niniejszej Umowy oraz zapewnić, że w umowie zbycia Działki nabywca zobowiąże się do wejścia w prawa i obowiązki wynikające z Umowy.

- W przypadku zmiany właściciela Urządzeń, nowy właściciel Urządzeń wstępuje w prawa i obowiązki Inwestora bez konieczności aneksu do Umowy.

- Niniejsza Umowa,  zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt. 11 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane stanowi dla Inwestora  prawo do dysponowania przedmiotowym terenem na cele budowlane.

- Niniejszą Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Właściciela działki, drugi dla Inwestora, trzeci dla Wykonawcy dokumentacji pro

Wyrażam zgodę Inwestorowi oraz podmiotom wskazanym powyżej na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie dla potrzeb niezbędnych do wykonywania czynności określonych na mocy ust. 3 umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Administratorem danych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 201.Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo przetwarzania danych ww. zakresie wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). jektowej.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1) załącznik graficzny - kopia projektu z naniesionymi rozwiązaniami projektowanymi na ww. działce, zaparafowany przez właściciela Działki i Wykonawcę dokumentacji projektowej

WYKONAWCA                           		WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK

WIECZYSTY DZIAŁKI4)

1…………………………………..					1. ………………………………….

(Imię i nazwisko -  podpis czytelny )

2.  ………………………………….

(Imię i nazwisko - podpis czytelny )

1)  obligatoryjne wskazanie właściciela działki ( imię, nazwisko /nazwa) oraz osoby uprawnionej do władania  Działką. W przypadku gdy nastąpiła zmiana właściciela Działki a zmiana ta nie została  ujawniona  w księdze wieczystej, niezbędne jest uzyskanie również oświadczenia aktualnego właściciela o podstawie prawnej nabycia (np. postępowanie spadkowe)

2)   wykreślić elementy projektu, których Umowa nie dotyczy

3)   niepotrzebne skreślić, w przypadku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz pozostałych współwłaścicieli konieczne jest dołączenie do Umowy  stosownego upoważnienia.

4)   podpisy pod dokumentami muszą być złożone czytelnie przez właścicieli; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie będącej właścicielem niezbędne jest dołączenie upoważnienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz właściciel

Załącznik I.5

Uchwała nr ………....  z dnia………………..….

Wspólnoty Mieszkaniowej  nieruchomości  ul. ………………………………………  w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części wspólnych nieruchomości  celem ………………………………………………………………………………………………

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z  2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.)   oraz przepisów Kodeksu cywilnego właściciele wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali w budynku  przy ul. ……………………………………………………………….  zwani w dalszej części Wspólnotą  postanawiają  co następuje:

§ 1

- Wspólnota wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie  części wspólnej - działki nr …………….  w obręb …………….  w zakresie niezbędnym do wykonania prac polegających na …………………………………………………………... oraz  na nieopłatne trwałe posadowienie ww. infrastruktury  i późniejszy nieodpłatny i nieograniczony do niej dostęp w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności remontu, modernizacji, konserwacji. Lokalizacja infrasutruktury wskazana została na załączniku graficznym.

- Po zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony przez wykonawcę robót do stanu sprzed zajęcia.

§ 2

Zgoda udzielona zostaje Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo- Kanalizacyjnej  Sp. z o .o. oraz działającemu w jej  w imieniu i na jej rzecz wykonawcy i eksploatatorowi.  .

§ 3

Wspólnota upoważnia Zarządcę - ……………………………. – do realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

§ 5

Wspólnota przyjęła/nie przyjęła uchwały w głosowaniu potwierdzonym własnoręcznymi podpisami właścicieli.

Załącznik II.1

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń

| Nr dok. |  |  |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  | Gdańsk: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj Materiału / Urządzenia (nazwa handlowa,typ,gatunak,klasa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent(siedziba ,adres) |  |  |  |  |  |  |  | Szacunkowa ilość: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań projektu, (Specyfikacja Techniczna ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: | 1. Deklaracje Zgodności(Nr, data, wystawienia) 2.Certyfikat (nazwa jednostki certyfikującej biorącej udział w systemie oceny) 3.Aprobata techniczna 4.Karta katalogowa 5.DTR, instrukcja itp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca wnioskuje o zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: | Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |  |  |
|  | Stanowisko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatwierdził: | Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |  |  |
|  | Stanowisko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otrzymują: |  |  |  |  | osobiście |  |  |  | pocztą |  |  |
| GIWK Sp. z o.o. – 1 egz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca – 1 egz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |