TUR/2011/WU/1068/MSK	Gdańsk, 04.10.2011

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

w Ul. TOLKMICKIEJ W GDAŃSKU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych glazurowanych w ul. Tolkmickiej  dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo -Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S2-S3-S2istn l=29,44 m

- odcinek S1-S2 l=7,20m – przecisk hydrauliczny z przewiertem

sterowanym przy użyciu rur kamionkowych przewiertowych  DN200

- odcinek S2-S3 l=20,30m – przewiert hydrauliczny poziomy sterowany

przy użyciu rur kamionkowych przewiertowych DN300

UWAGA: powyższy  przewiert należy wykonać wiertnica hydrauliczną z głowicą urabiającą przystosowana do pokonania gruntów przewarstwionych: piasku drobnego i zeskalonego oraz obiektów betonowych.

Przez powyższą rurę przeciskową DN300 należy przeciągnąć rurą PE trójwarstwową o średnicy  225x13,4 SDR17 do kanalizacji zgrzewaną elektrooporowo.

- odcinek S3-S2istn l=1,9m – w wykopie otwartym z rur kamionkowych

glazurowanych DN200

- Montaż studni kanalizacji sanitarnej betonowych DN1200 – 3 szt

- Przepięcie przykanalików DN150 do nowej studni S2

- Odcięcie i wyłączenie z eksploatacji istniejącego kanału sanitarnego DN200

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową   opracowaną przez INTERCOR Marek Najdowski, 84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3 i pozwoleniem na budowę.

Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiar robót

- Prawomocne pozwolenie na budowę UM Gdańsk WAUiOZ

- Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót

Zamawiający posiada do wglądu opracowania wyników badań georadarowych oraz techniczne badania podłoża gruntowego obszaru gdzie zlokalizowano kanał sanitarny.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- dokonania wizji lokalnej w celu rozeznania technologii oraz rzeczywistego    zakresu robót i zapoznania się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

- zapewnienia materiałów, narzędzi, transportu i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia – sprzęt nie może wykazywać żadnych wycieków paliwa, smarów, oleju itp.

- wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót,

- zabezpieczenia przejazdów i przejść dla ruchu pieszego i kołowego w  strefie prowadzenia robót ziemnych i montażowych,

- wykonania wszelkich robót ziemnych wraz z ewentualnym odwodnieniem, wywozem urobku i szlamu,  wymianą gruntu jeżeli grunt rodzimy nie nadaje się do zagęszczenia oraz wykonaniem na własny koszt badań dotyczących zagęszczenia gruntu po wykonaniu prac w pasie drogowym,

- uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wniesieniem z tego tytułu stosownych opłat (Inwestor posiada uzgodnienie i decyzję ZDiZ),

- zorganizowania własnym staraniem i na swój koszt zaplecza socjalno-technicznego.

- zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia na terenie wykonywanych robot  oraz drogach dojazdowych należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż., ochrony obiektów , roślinności, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu,

- zatrudnienia na budowie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje,

- zabezpieczenia uprawnionego nadzoru geodezyjnego,

- pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie    rozpoczęcia robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem,

- stosowania się do poleceń nadzoru inwestorskiego oraz wszystkich   wytycznych i zaleceń zawartych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach branżowych,

- uzgadniania wszelkich odstępstw od w/w dokumentacji z GIWK Sp. z o.o.

- ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych, w tym między innymi zniszczenia istniejących urządzeń , uzbrojenia podziemnego, drzew, zanieczyszczenia wód oraz od odpowiedzialności cywilnej obejmującej ludzi, materiały, sprzęt oraz wykonywane roboty,

- naprawienia i pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzonego uzbrojenia niezinwentaryzowanego i zinwentaryzowanego,

- opracowania planu BIOZ i uzyskania jego akceptacji Inspektora Nadzoru, przed rozpoczęciem robót,

- uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, w przypadkach tego wymagających,

- odtworzenia terenu wraz z ewentualnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni w technologii uzgodnionej z zarządcami terenów, do stanu pierwotnego (nie gorszego niż pierwotny) oraz uzyskania oświadczeń właścicieli terenu, na którym były prowadzone roboty, o przywróceniu terenu,

- przekazania terenu właścicielom po zakończeniu prac,

- wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi domiarami w 3 egzemplarzach oraz wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej- w 3 egzemplarzach wraz z oświadczeniem geodety o braku kolizji z innymi projektowanymi obiektami i zarejestrowania jej w Wydziale Geodezji urzędu miejskiego w Gdańsku,

- dokonania wszelkich niezbędnych powiadomień i zgłoszeń w trakcie realizacji robót,

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami, badaniami itp.,

- protokólarnego przekazania wykonanych robót Zamawiającemu.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

*   Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie trudności wynikające z

usytuowania budowy, odpowiadając za wszystkie szkody wynikłe z     wykonywania przez niego robót,a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów.

* Wykonawca odpowiada za szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego, chyba że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonywanych robót lub ich części (bądź kradzieży materiałów i urządzeń) Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

* Prace stanowiące przedmiot umowy podlegają odbiorowi przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. przy współudziale SNG Gdańsk.

*    Wykonawca składa oświadczenie, że dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są mu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

*    Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tytułu wad lub braków udowadniając szkodę, jej wysokość i okoliczność, że szkoda ta stanowiła  następstwo zaniedbania Wykonawcy.

Termin realizacji:

- przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni od  podpisaniu umowy,

- rozpoczęcie robót – w terminie 7 dni od przekazania placu budowy,

- zakończenie robót – 1 miesiąc  od przekazania placu budowy.

Rękojmia: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Załączniki:

- dokumentacja projektowa dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdańsku” wg zestawienia jw.

- kopia prawomocnego pozwolenia na budowę

- przedmiar robót

Informacji uzupełniających udziela  Monika Stramska  tel. (058) 32 66 726.